Положение о правилах написания и применения единиц величин в КР

	 
	 
	Утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 марта 2013 года N 119


ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике
(В редакции постановления Правительства КР от 14 октября 2016 года № 550)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает допускаемые к применению в Кыргызской Республике единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их применения и написания.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

величина - свойство объекта, явления или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно;

внесистемная единица величины - единица величины, не входящая в принятую систему единиц;

единица величины - фиксированное значение величины, которое принято за единицу такой величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

когерентная единица величины - производная единица величины, которая представляет собой произведение основных единиц, возведенных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным 1;

логарифмическая единица величины - логарифм безразмерного отношения величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

Международная система единиц (СИ) - система единиц, основанная на Международной системе величин;

основная величина - величина, условно принятая в качестве независимой от других величин Международной системы величин;

основная единица СИ - единица основной величины в Международной системе единиц (СИ);

относительная величина - безразмерное отношение величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

производная величина - величина, определенная через основные величины системы;

производная единица СИ - единица производной величины Международной системы единиц (СИ);

система единиц величин СИ - совокупность основных и производных единиц СИ, их десятичных кратных и дольных единиц, а также правил их использования.

2. Единицы величин, допускаемые к применению, их наименования и обозначения

3. В Кыргызской Республике допускаются к применению основные единицы СИ, производные единицы СИ и отдельные внесистемные единицы величин.

4. Основные единицы Международной системы единиц (СИ) приведены в приложении 1 к настоящему Положению.

5. Производные единицы СИ образуются через основные единицы СИ по математическим правилам и определяются как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях. Отдельные производные единицы СИ имеют специальные наименования и обозначения.

6. Производные единицы Международной системы единиц СИ приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

7. Внесистемные единицы величин приведены в приложении 3 к настоящему Положению.

8. Относительные и логарифмические единицы величин приведены в приложении 4 к настоящему Положению.

3. Правила применения единиц величин

9. В Кыргызской Республике допускаются к применению кратные и дольные единицы от основных единиц СИ, производных единиц СИ и отдельных внесистемных единиц величин, образованные с помощью десятичных множителей и приставок.

10. Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин приведены в приложении 5 к настоящему Положению.

11. В правовых актах Кыргызской Республики при установлении обязательных требований к величинам, измерениям и показателям соблюдения точности применяется обозначение единиц величин с использованием букв русского алфавита (далее - русское обозначение единиц величин).

12. В технической документации (конструкторской, технологической и программной документации, документах по стандартизации, инструкциях, наставлениях, руководствах и положениях), методической, научно-технической и иной документации на продукцию различных видов, а также научно-технических печатных изданиях (включая учебники и учебные пособия) применяется международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) или русское обозначение единиц величин.

13. Одновременное применение русских и международных обозначений единиц величин не допускается, за исключением случаев, связанных с разъяснением применения таких единиц.

14. При указании единиц величин на технических средствах, устройствах и средствах измерений допускается наряду с русским обозначением единиц величин применять международное обозначение единиц величин.

4. Правила написания единиц величин

15. При написании значений величин применяются обозначения единиц величин буквами или специальными знаками (°), ('), ("). При этом

устанавливаются 2 вида буквенных обозначений - международное обозначение единиц величин и русское обозначение единиц величин.

16. Буквенные обозначения единиц величин печатаются прямым шрифтом. В обозначениях единиц величин точка не ставится.

17. Обозначения единиц величин помещаются за числовыми значениями величин в одной строке с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы величины, заключается в скобки. Между числовым значением и обозначением единицы величины ставится пробел.

18. Исключения составляют обозначения единиц величин в виде знака, размещенного над строкой, перед которым пробел не ставится.

19. При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы величины указывается после последней цифры. Между числовым значением и буквенным обозначением единицы величины ставится пробел.

20. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением.

21. При обозначении единиц величин в пояснениях обозначений величин к формулам не допускается обозначение единиц величин в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами, или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме.

22. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии ("."). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "х".

23. Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами.

24. В буквенных обозначениях отношений единиц величин в качестве знака деления используется только одна косая или горизонтальная черта. Допускается применение буквенного обозначения единицы величины в виде произведения обозначений единиц величин, возведенных в степень (положительную или отрицательную).

25. Если для одной из единиц величин, входящих в отношение, установлено буквенное обозначение в виде отрицательной степени, косая или горизонтальная черта не применяется.

26. При применении косой черты буквенное обозначение единиц величин в числителе и знаменателе помещается в строку, а произведение обозначений единиц величин в знаменателе заключается в скобки.

27. При указании производной единицы СИ, состоящей из 2 и более единиц величин, не допускается комбинирование буквенного обозначения и наименования единиц величин (для одних единиц величин указывать обозначения, а для других - наименования).

28. Допускается применение сочетания знаков (°), ('), ("), (%) и (-) с буквенными обозначениями единиц величин.

(В редакции постановления Правительства КР от 14 октября 2016 года № 550)

29. Обозначения производных единиц СИ, не имеющих специальных наименований, должны содержать минимальное число обозначений единиц величин со специальными наименованиями и основных единиц СИ с возможно более низкими показателями степени.

30. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона.

 

	 
	 
	Приложение 1
 к Положению о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике


Основные единицы Международной системы единиц (СИ)
	Наименование величины
	Единица величины

	
	Наименование
	Обозначение
	Определение

	
	
	международное
	русское
	

	1. Длина
	метр
	m
	м
	Метр - длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299792458 секунды (XVII Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ, 1983 год, Резолюция 1)

	2. Масса
	килограмм
	kg
	кг
	Килограмм - единица массы, равная массе международного прототипа килограмма (I ГКМВ, 1889 год, и III ГКМВ 1901 год)

	3. Время
	секунда
	s
	с
	Секунда - время, равное 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия - 133 (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 1)

	4. Электрический ток, сила электрического тока
	ампер
	A
	А
	Ампер - сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2∙10-7 ньютона (Международный Комитет мер и весов, 1946 год, Резолюция 2, одобренная IX ГКМВ, 1948 год)

	5. Количество вещества
	моль
	mol
	моль
	Моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 килограмма. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц (XIV ГКМВ, 1971 год, Резолюция 3)

	6. Термодинамическая температура
	кельвин
	K
	К
	Кельвин - единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 4)

	7. Сила света
	кандела
	cd
	кд
	Кандела - сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540∙1012 герц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 ватт на стерадиан (XVI ГКМВ, 1979 год, Резолюция 3)


 
	 
	 
	Приложение 2
 к Положению о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике


Производные единицы Международной системы единиц (СИ)
	Наименование величины
	Единица величины

	
	Наименование
	Обозначение
	Выражение через основные и производные единицы СИ

	
	
	международное
	русское
	

	1. Плоский угол
	радиан
	rad
	рад
	м∙м-1 = 1

	2. Телесный угол
	стерадиан
	sr
	ср
	м2∙м-2 = 1

	3. Площадь
	квадратный метр
	m2
	м2
	м2

	4. Объем
	кубический метр
	m3
	м3
	м3

	5. Скорость
	метр в секунду
	m/s
	м/с
	м∙с-1

	6. Ускорение
	метр на секунду в квадрате
	m/s2
	м/с2
	м∙с-2

	7. Частота
	герц
	Hz
	Гц
	с-1

	8. Сила
	ньютон
	N
	Н
	м∙кг∙с-2

	9. Плотность
	килограмм на кубический метр
	kg/m3
	кг/м3
	кг∙м-3

	10. Давление
	паскаль
	Pa
	Па
	м-1∙кг∙с-2

	11. Энергия, работа, количество теплоты
	джоуль
	J
	Дж
	м2∙кг∙с-2

	12. Теплоемкость
	джоуль на кельвин
	J/К
	Дж/К
	м2∙кг∙с-2∙К-1

	13. Мощность
	ватт
	W
	Вт
	м2∙кг∙с-3

	14. Электрический заряд, количество электричества
	кулон
	C
	Кл
	с∙A

	15. Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила
	вольт
	V
	В
	м2∙кг∙с-3 A-1

	16. Электрическая емкость
	фарад
	F
	Ф
	м-2∙кг-1∙с4∙A2

	17. Электрическое сопротивление
	ом
	омега
	Ом
	м2∙кг∙с-3∙A-2

	18. Электрическая проводимость
	сименс
	S
	См
	м-2∙кг-1∙с3∙A2

	19. Поток магнитной индукции, магнитный поток
	вебер
	Wb
	Вб
	м2∙кг∙с-2∙A-1

	20. Плотность магнитного потока, магнитная индукция
	тесла
	T
	Тл
	кг∙с-2∙A-1

	21. Индуктивность, взаимная индуктивность
	генри
	H
	Гн
	м2∙кг∙с-2∙A-2

	22. Температура Цельсия
	градус Цельсия
	°C
	°C
	K

	23. Световой поток
	люмен
	lm
	лм
	кд∙ср

	24. Освещенность
	люкс
	lx
	лк
	м-2∙кд∙ср

	25. Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность радионуклида)
	беккерель
	Bq
	Бк
	с-1

	26. Поглощенная доза ионизирующего излучения, керма
	грей
	Gy
	Гр
	м2∙с-2

	27. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения
	зиверт
	Sv
	Зв
	м2∙с-2

	28. Активность катализатора
	катал
	kat
	кат
	моль∙с-1

	29. Момент силы
	ньютон-метр
	N∙m
	Н∙м
	м2∙кг∙с-2

	30. Напряженность электрического поля
	вольт на метр
	V/m
	В/м
	м∙кг∙с-3∙А-1

	31. Напряженность магнитного поля
	ампер на метр
	А/m
	А/м
	м-1∙А

	32. Удельная электрическая проводимость
	сименс на метр
	S/m
	См/м
	м-3∙кг-1∙с3∙А2


Примечание:
Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, могут использоваться для образования других производных единиц СИ. Допускается применение производных единиц СИ, образованных через основные единицы СИ по правилам образования когерентных единиц величин и определяемых как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях.

Когерентные единицы величин образуются на основе простейших уравнений связи между величинами, в которых числовые коэффициенты равны 1. При этом обозначения величин в уравнениях связи между величинами заменяются обозначениями основных единиц СИ.

Если уравнение связи между величинами содержит числовой коэффициент, отличный от 1, для образования когерентной единицы величины в правую часть уравнения подставляются значения величин в основных единицах СИ, дающих после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1.

 

	 
	 
	Приложение 3
к Положению о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике


Внесистемные единицы величин
	Наименование величины
	Единица величины

	
	наименование
	обозначение
	соотношение с единицей СИ
	область применения

	
	
	международное
	русское
	
	

	1. Масса
	тонна
	t
	т
	1∙103 кг
	все области

	
	атомная единица массы
	u
	а.е.м.
	1,6605402∙10-27 кг (приблизительно)
	атомная физика

	
	карат
	-
	кар
	2∙10-4 кг
	для драгоценных камней и жемчуга

	2. Время
	минута 

час 

сутки
	min 

h 

d
	мин 

ч 

сут
	60 с 

3600 с 

86400 с
	все области

	3. Объем, вместимость
	литр
	L
	л
	1∙10-3 м3
	все области

	4. Плоский угол
	градус
	°
	°
	(Пи/180) рад = 1,745329...∙10-2 рад
	все области

	
	минута
	'
	'
	(Пи/10800) рад = 2,908882...∙10-4 рад
	все области

	
	секунда
	"
	"
	(Пи/648000) рад = 4,848137...∙10^(-6) рад
	все области

	
	град (гон)
	gon
	град
	(Пи/200) рад = 1,57080...∙10-2 рад
	геодезия

	5. Длина
	астрономическая единица
	ua
	а.е.
	1,49598∙1011 м (приблизительно)
	астрономия

	
	световой год
	ly
	св. год
	9,4607∙1015 м (приблизительно)
	

	
	парсек
	pc
	пк
	3,0857∙1016 м (приблизительно)
	

	
	ангстрем
	A
	A
	10-10 м
	физика, оптика

	
	морская миля
	mile
	миля
	1852 м
	морская и авиационная навигация

	
	фут
	ft
	фут
	0,3048 м
	авиационная навигация

	
	дюйм
	inch
	дюйм
	0,0254 м
	промышленность

	6. Площадь
	гектар
	ha
	га
	1∙104 м2
	сельское и лесное хозяйство

	
	ар
	a
	а
	1∙102 м2
	

	7. Сила
	грамм- сила
	gf
	гс
	9,80665∙10-3 Н
	все области

	
	килограмм-сила
	kgf
	кгс
	9,80665 Н
	

	
	тонна-сила
	tf
	тс
	9806,65 Н
	

	8. Давление
	бар
	bar
	бар
	1∙105 Па
	промышленность

	
	килограмм-сила на квадратный сантиметр
	kgf/ cm2
	кгс/ см2
	98066,5 Па
	все области

	
	миллиметр водяного столба
	mm H2O
	мм вод.ст.
	9,80665 Па
	все области

	
	метр водяного столба
	m H2О
	м вод.ст.
	9806,65 Па
	все области

	
	атмосфера техническая
	-
	ат
	9,80665∙104 Па
	все области

	
	миллиметр ртутного столба
	mm Hg
	мм рт.ст.
	133,3224 Па
	медицина, метеорология, авиационная навигация

	9. Оптическая сила
	диоптрия
	-
	дптр
	1∙м-1
	оптика

	10. Линейная плотность
	текс
	tex
	текс
	1∙10-6 кг/м
	текстильная промышленность

	11. Скорость
	узел
	kn
	уз
	0,514 м/с (приблизительно)
	морская навигация

	12. Ускорение
	гал
	Gal
	Гал
	0,01 м/с
	гравиметрия

	13. Частота вращения
	оборот в секунду
	r/s
	об/с
	1 с-1
	электротехника, промышленность

	
	оборот в минуту
	r/min
	об/мин
	1/60 с-1 = 0,016 с-1 (приблизительно)
	

	14. Энергия
	электрон- вольт
	eV
	эВ
	1,60218∙10-19 Дж (приблизительно)
	физика

	
	киловатт-час
	kW∙h
	кВт∙ч
	3,6∙106 Дж
	электротехника

	15. Полная мощность
	вольт-ампер
	V∙A
	В∙А
	-
	электротехника

	16. Реактивная мощность
	вар
	var
	вар
	-
	электротехника

	17. Электрический заряд, количество электричества
	ампер-час
	A∙h
	А∙ч
	3,6∙103 Кл
	электротехника

	18. Количество информации
	Бит
	bit
	бит
	-
	информационные технологии, связь

	
	байт
	B (byte)
	байт
	-
	

	19. Скорость передачи информации
	бит в секунду
	bit/s
	бит/с
	-
	информационные технологии, связь

	
	байт в секунду
	B/s (byte/s)
	байт/с
	-
	

	20. Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма-излучения и рентгеновского излучения)
	рентген
	R
	Р
	2,57976∙10-4 Кл/кг (приблизительно)
	ядерная физика, медицина

	21. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения)
	бэр
	rem
	бэр
	0,01 Зв
	ядерная физика, медицина

	22. Поглощенная доза
	рад
	rad
	рад
	0,01 Дж/кг
	ядерная физика, медицина

	23. Мощность экспозиционной дозы
	рентген в секунду
	R/s
	Р/с
	-
	ядерная физика, медицина

	24. Активность радионуклида
	кюри
	Ci
	Ки
	3,7∙1010 Бк
	ядерная физика, медицина

	25. Кинематическая вязкость
	стокс
	St
	Ст
	10-4 м2/с
	промышленность

	26. Количество теплоты, термодинамический потенциал
	калория (международная)
	cal
	кал
	4,1868 Дж
	промышленность

	
	калория термохимическая
	calth
	калтх
	4,1840 Дж (приблизительно)
	промышленность

	
	калория 15-градусная
	Cal15
	Кал15
	4,1855 Дж (приблизительно)
	промышленность

	27. Тепловой поток (тепловая мощность)
	калория в секунду
	сal/s
	кал/с
	4,1868 Вт
	промышленность

	
	килокалория в час
	kсal/h
	ккал/ч
	1,163 Вт
	

	
	гигакалория в час
	Gсal/h
	Гкал/ч
	1,163∙106 Вт
	


Примечания:
1. Внесистемные единицы величин применяются только в случаях, когда количественные значения величин невозможно или нецелесообразно выражать в единицах СИ.

2. Наименования и обозначения единиц массы (атомная единица массы, карат), времени, плоского угла, длины, площади, давления, оптической силы, линейной плотности, скорости, ускорения, частоты вращения не применяются с приставками.

3. Для величины времени допускается применение других единиц, получивших широкое распространение, например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие, наименования и обозначения которых не применяют с приставками.

4. Для единицы объема вместимости "литр" (буквенное обозначение 1 "эль") допускается обозначение L.

5. Обозначения единиц плоского угла "градус", "минута", "секунда" пишутся над строкой.

6. Наименование и обозначение единицы количества информации "байт" (1 байт = 8 бит) применяются с двоичными приставками "Кило", "Мега", "Гига", которые соответствуют множителям "210", "220" и "230" (1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт). Данные приставки пишутся с большой буквы. Допускается применение международного обозначения единицы информации с приставками "K" "M" "G", рекомендованного Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 60027-2 (KB, MB, GB, Kbyte, Mbyte, Gbyte).

7. Допускается применение других внесистемных единиц величин. При этом наименования внесистемных единиц величин применяются совместно с указанием их соотношений с основными и производными единицами СИ.

 

	 
	 
	Приложение 4 
к Положению о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике


Относительные и логарифмические единицы величин
	Наименование величины
	Единица величины

	
	Наименование
	Обозначение
	Значение

	
	
	международное
	русское
	

	1. Относительная величина: КПД; относительное удлинение; относительная плотность; деформация; относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости; магнитная восприимчивость; массовая доля компонента; молярная доля компонента и т.п.
	единица
	1
	1
	1

	
	процент
	%
	%
	1∙10-2

	
	промилле
	промилле
	промилле
	1∙10-3

	
	миллионная доля
	ppm
	млн-1
	1∙10-6

	2. Логарифмическая величина: уровень звукового давления; усиление, ослабление и т.п.
	бел
	В
	Б
	1 Б = lg (P2/P1) при P2 = 10P1 1 Б = 2 lg (F2/F1) 

при F2 = [image: image1.png]


10 F1, где P1, P2 - такие одноименные величины, как мощность, энергия, плотность энергии и т.п.; F1, F2 - такие одноименные величины, как напряжение, сила тока, напряженность поля и т.п.

	
	децибел
	dB
	дБ
	0,1 Б

	3. Логарифмическая величина - уровень громкости
	фон
	phon
	фон
	1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равного с ним по уровню громкости звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ

	4. Логарифмическая величина - частотный интервал
	октава
	-
	окт
	1 октава равна log2 (f2/f1) при f2/f1 = 2, где f1, f2 - частоты

	
	декада
	-
	дек
	1 декада равна lg (f2/f1) при f2/f1 = 10, где f1, f2 - частоты

	5. Логарифмическая величина: ослабление напряжения, ослабление силы тока, ослабление напряженности поля и т.п.
	непер
	Np
	Нп
	1 Нп = lN (F2/F1) при F2/F1 = e = 2,718..., где F1, F2 - такие одноименные величины, как напряжение, сила тока, напряженность поля и т.п., e - основание натуральных логарифмов. 1 Нп = 0,8686 Б = 8,686 дБ


 
	 
	 
	Приложение 5 
к Положению о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике


Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин
	Десятичный множитель
	Приставка
	Обозначение приставки
	Десятичный множитель
	Приставка
	Обозначение приставки

	
	
	международное
	русское
	
	
	международное
	русское

	1024
	иотта
	Y
	И
	10-1
	деци
	d
	д

	1021
	зетта
	Z
	З
	10-2
	санти
	c
	с

	1018
	экса
	E
	Э
	10-3
	милли
	m
	м

	1015
	пета
	P
	П
	10-6
	микро
	микро
	мк

	1012
	тера
	T
	Т
	10-9
	нано
	N
	н

	109
	гига
	G
	Г
	10-12
	пико
	p
	п

	106
	мега
	M
	М
	10-15
	фемто
	f
	ф

	103
	кило
	k
	к
	10-18
	атто
	a
	а

	102
	гекто
	h
	г
	10-21
	зепто
	z
	з

	101
	дека
	da
	да
	10-24
	иокто
	y
	и


Примечание:
Для образования кратных и дольных единиц массы вместо единицы массы - килограмм используется дольная единица массы грамм и приставка присоединяется к слову "грамм". Дольная единица массы - грамм применяется без присоединения приставки.

При написании наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ, образованных с помощью приставок, приставка или ее обозначение пишется слитно с наименованием или обозначением единицы. Допускается присоединение приставки ко второму множителю произведения или к знаменателю в случаях, когда такие единицы широко распространены.

К наименованию и обозначению исходной единицы не присоединяются 2 или более приставки одновременно. Наименования десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются путем присоединения приставки к наименованию исходной единицы.

Обозначения десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются добавлением соответствующего показателя степени к обозначению десятичной кратной или дольной единицы исходной единицы. При этом показатель степени означает возведение в степень десятичной кратной или дольной единицы вместе с приставкой.

стр. 13 из 13

