|  |  | Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 марта 2013 года N 119 |
| --- | --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике

(В редакции постановления Правительства КР от 14 октября 2016 года № 550)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает допускаемые к применению в Кыргызской Республике единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их применения и написания.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

величина - свойство объекта, явления или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно;

внесистемная единица величины - единица величины, не входящая в принятую систему единиц;

единица величины - фиксированное значение величины, которое принято за единицу такой величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

когерентная единица величины - производная единица величины, которая представляет собой произведение основных единиц, возведенных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным 1;

логарифмическая единица величины - логарифм безразмерного отношения величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

Международная система единиц (СИ) - система единиц, основанная на Международной системе величин;

основная величина - величина, условно принятая в качестве независимой от других величин Международной системы величин;

основная единица СИ - единица основной величины в Международной системе единиц (СИ);

относительная величина - безразмерное отношение величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

производная величина - величина, определенная через основные величины системы;

производная единица СИ - единица производной величины Международной системы единиц (СИ);

система единиц величин СИ - совокупность основных и производных единиц СИ, их десятичных кратных и дольных единиц, а также правил их использования.

2. Единицы величин, допускаемые к применению, их наименования и обозначения

3. В Кыргызской Республике допускаются к применению основные единицы СИ, производные единицы СИ и отдельные внесистемные единицы величин.

4. Основные единицы Международной системы единиц (СИ) приведены в приложении 1 к настоящему Положению.

5. Производные единицы СИ образуются через основные единицы СИ по математическим правилам и определяются как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях. Отдельные производные единицы СИ имеют специальные наименования и обозначения.

6. Производные единицы Международной системы единиц СИ приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

7. Внесистемные единицы величин приведены в приложении 3 к настоящему Положению.

8. Относительные и логарифмические единицы величин приведены в приложении 4 к настоящему Положению.

3. Правила применения единиц величин

9. В Кыргызской Республике допускаются к применению кратные и дольные единицы от основных единиц СИ, производных единиц СИ и отдельных внесистемных единиц величин, образованные с помощью десятичных множителей и приставок.

10. Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин приведены в приложении 5 к настоящему Положению.

11. В правовых актах Кыргызской Республики при установлении обязательных требований к величинам, измерениям и показателям соблюдения точности применяется обозначение единиц величин с использованием букв русского алфавита (далее - русское обозначение единиц величин).

12. В технической документации (конструкторской, технологической и программной документации, документах по стандартизации, инструкциях, наставлениях, руководствах и положениях), методической, научно-технической и иной документации на продукцию различных видов, а также научно-технических печатных изданиях (включая учебники и учебные пособия) применяется международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) или русское обозначение единиц величин.

13. Одновременное применение русских и международных обозначений единиц величин не допускается, за исключением случаев, связанных с разъяснением применения таких единиц.

14. При указании единиц величин на технических средствах, устройствах и средствах измерений допускается наряду с русским обозначением единиц величин применять международное обозначение единиц величин.

4. Правила написания единиц величин

15. При написании значений величин применяются обозначения единиц величин буквами или специальными знаками (°), ('), ("). При этом

устанавливаются 2 вида буквенных обозначений - международное обозначение единиц величин и русское обозначение единиц величин.

16. Буквенные обозначения единиц величин печатаются прямым шрифтом. В обозначениях единиц величин точка не ставится.

17. Обозначения единиц величин помещаются за числовыми значениями величин в одной строке с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы величины, заключается в скобки. Между числовым значением и обозначением единицы величины ставится пробел.

18. Исключения составляют обозначения единиц величин в виде знака, размещенного над строкой, перед которым пробел не ставится.

19. При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы величины указывается после последней цифры. Между числовым значением и буквенным обозначением единицы величины ставится пробел.

20. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением.

21. При обозначении единиц величин в пояснениях обозначений величин к формулам не допускается обозначение единиц величин в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами, или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме.

22. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии ("."). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "х".

23. Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами.

24. В буквенных обозначениях отношений единиц величин в качестве знака деления используется только одна косая или горизонтальная черта. Допускается применение буквенного обозначения единицы величины в виде произведения обозначений единиц величин, возведенных в степень (положительную или отрицательную).

25. Если для одной из единиц величин, входящих в отношение, установлено буквенное обозначение в виде отрицательной степени, косая или горизонтальная черта не применяется.

26. При применении косой черты буквенное обозначение единиц величин в числителе и знаменателе помещается в строку, а произведение обозначений единиц величин в знаменателе заключается в скобки.

27. При указании производной единицы СИ, состоящей из 2 и более единиц величин, не допускается комбинирование буквенного обозначения и наименования единиц величин (для одних единиц величин указывать обозначения, а для других - наименования).

28. Допускается применение сочетания знаков (°), ('), ("), (%) и (-) с буквенными обозначениями единиц величин.

(В редакции постановления Правительства КР от 14 октября 2016 года № 550)

29. Обозначения производных единиц СИ, не имеющих специальных наименований, должны содержать минимальное число обозначений единиц величин со специальными наименованиями и основных единиц СИ с возможно более низкими показателями степени.

30. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона.

|  |  | Приложение 1 к Положению о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике |
| --- | --- | --- |

Основные единицы Международной системы единиц (СИ)

| Наименование величины | Единица величины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  | Определение |
|  |  | международное | русское |  |
| 1. Длина | метр | m | м | Метр - длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299792458 секунды (XVII Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ, 1983 год, Резолюция 1) |
| 2. Масса | килограмм | kg | кг | Килограмм - единица массы, равная массе международного прототипа килограмма (I ГКМВ, 1889 год, и III ГКМВ 1901 год) |
| 3. Время | секунда | s | с | Секунда - время, равное 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия - 133 (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 1) |
| 4. Электрический ток, сила электрического тока | ампер | A | А | Ампер - сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2∙10-7 ньютона (Международный Комитет мер и весов, 1946 год, Резолюция 2, одобренная IX ГКМВ, 1948 год) |
| 5. Количество вещества | моль | mol | моль | Моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 килограмма. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц (XIV ГКМВ, 1971 год, Резолюция 3) |
| 6. Термодинамическая температура | кельвин | K | К | Кельвин - единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 4) |
| 7. Сила света | кандела | cd | кд | Кандела - сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540∙1012 герц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 ватт на стерадиан (XVI ГКМВ, 1979 год, Резолюция 3) |

|  |  | Приложение 2 к Положению о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике |
| --- | --- | --- |

Производные единицы Международной системы единиц (СИ)

| Наименование величины | Единица величины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  | Выражение через основные и производные единицы СИ |
|  |  | международное | русское |  |
| 1. Плоский угол | радиан | rad | рад | м∙м-1 = 1 |
| 2. Телесный угол | стерадиан | sr | ср | м2∙м-2 = 1 |
| 3. Площадь | квадратный метр | m2 | м2 | м2 |
| 4. Объем | кубический метр | m3 | м3 | м3 |
| 5. Скорость | метр в секунду | m/s | м/с | м∙с-1 |
| 6. Ускорение | метр на секунду в квадрате | m/s2 | м/с2 | м∙с-2 |
| 7. Частота | герц | Hz | Гц | с-1 |
| 8. Сила | ньютон | N | Н | м∙кг∙с-2 |
| 9. Плотность | килограмм на кубический метр | kg/m3 | кг/м3 | кг∙м-3 |
| 10. Давление | паскаль | Pa | Па | м-1∙кг∙с-2 |
| 11. Энергия, работа, количество теплоты | джоуль | J | Дж | м2∙кг∙с-2 |
| 12. Теплоемкость | джоуль на кельвин | J/К | Дж/К | м2∙кг∙с-2∙К-1 |
| 13. Мощность | ватт | W | Вт | м2∙кг∙с-3 |
| 14. Электрический заряд, количество электричества | кулон | C | Кл | с∙A |
| 15. Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила | вольт | V | В | м2∙кг∙с-3 A-1 |
| 16. Электрическая емкость | фарад | F | Ф | м-2∙кг-1∙с4∙A2 |
| 17. Электрическое сопротивление | ом | омега | Ом | м2∙кг∙с-3∙A-2 |
| 18. Электрическая проводимость | сименс | S | См | м-2∙кг-1∙с3∙A2 |
| 19. Поток магнитной индукции, магнитный поток | вебер | Wb | Вб | м2∙кг∙с-2∙A-1 |
| 20. Плотность магнитного потока, магнитная индукция | тесла | T | Тл | кг∙с-2∙A-1 |
| 21. Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | H | Гн | м2∙кг∙с-2∙A-2 |
| 22. Температура Цельсия | градус Цельсия | °C | °C | K |
| 23. Световой поток | люмен | lm | лм | кд∙ср |
| 24. Освещенность | люкс | lx | лк | м-2∙кд∙ср |
| 25. Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность радионуклида) | беккерель | Bq | Бк | с-1 |
| 26. Поглощенная доза ионизирующего излучения, керма | грей | Gy | Гр | м2∙с-2 |
| 27. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения | зиверт | Sv | Зв | м2∙с-2 |
| 28. Активность катализатора | катал | kat | кат | моль∙с-1 |
| 29. Момент силы | ньютон-метр | N∙m | Н∙м | м2∙кг∙с-2 |
| 30. Напряженность электрического поля | вольт на метр | V/m | В/м | м∙кг∙с-3∙А-1 |
| 31. Напряженность магнитного поля | ампер на метр | А/m | А/м | м-1∙А |
| 32. Удельная электрическая проводимость | сименс на метр | S/m | См/м | м-3∙кг-1∙с3∙А2 |

Примечание:

Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, могут использоваться для образования других производных единиц СИ. Допускается применение производных единиц СИ, образованных через основные единицы СИ по правилам образования когерентных единиц величин и определяемых как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях.

Когерентные единицы величин образуются на основе простейших уравнений связи между величинами, в которых числовые коэффициенты равны 1. При этом обозначения величин в уравнениях связи между величинами заменяются обозначениями основных единиц СИ.

Если уравнение связи между величинами содержит числовой коэффициент, отличный от 1, для образования когерентной единицы величины в правую часть уравнения подставляются значения величин в основных единицах СИ, дающих после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1.

|  |  | Приложение 3 к Положению о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике |
| --- | --- | --- |

Внесистемные единицы величин

| Наименование величины | Единица величины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | обозначение |  | соотношение с единицей СИ | область применения |
|  |  | международное | русское |  |  |
| 1. Масса | тонна | t | т | 1∙103 кг | все области |
|  | атомная единица массы | u | а.е.м. | 1,6605402∙10-27 кг (приблизительно) | атомная физика |
|  | карат | - | кар | 2∙10-4 кг | для драгоценных камней и жемчуга |
| 2. Время | минута час сутки | min h d | мин ч сут | 60 с 3600 с 86400 с | все области |
| 3. Объем, вместимость | литр | L | л | 1∙10-3 м3 | все области |
| 4. Плоский угол | градус | ° | ° | (Пи/180) рад = 1,745329...∙10-2 рад | все области |
|  | минута | ' | ' | (Пи/10800) рад = 2,908882...∙10-4 рад | все области |
|  | секунда | " | " | (Пи/648000) рад = 4,848137...∙10^(-6) рад | все области |
|  | град (гон) | gon | град | (Пи/200) рад = 1,57080...∙10-2 рад | геодезия |
| 5. Длина | астрономическая единица | ua | а.е. | 1,49598∙1011 м (приблизительно) | астрономия |
|  | световой год | ly | св. год | 9,4607∙1015 м (приблизительно) |  |
|  | парсек | pc | пк | 3,0857∙1016 м (приблизительно) |  |
|  | ангстрем | A | A | 10-10 м | физика, оптика |
|  | морская миля | mile | миля | 1852 м | морская и авиационная навигация |
|  | фут | ft | фут | 0,3048 м | авиационная навигация |
|  | дюйм | inch | дюйм | 0,0254 м | промышленность |
| 6. Площадь | гектар | ha | га | 1∙104 м2 | сельское и лесное хозяйство |
|  | ар | a | а | 1∙102 м2 |  |
| 7. Сила | грамм- сила | gf | гс | 9,80665∙10-3 Н | все области |
|  | килограмм-сила | kgf | кгс | 9,80665 Н |  |
|  | тонна-сила | tf | тс | 9806,65 Н |  |
| 8. Давление | бар | bar | бар | 1∙105 Па | промышленность |
|  | килограмм-сила на квадратный сантиметр | kgf/ cm2 | кгс/ см2 | 98066,5 Па | все области |
|  | миллиметр водяного столба | mm H2O | мм вод.ст. | 9,80665 Па | все области |
|  | метр водяного столба | m H2О | м вод.ст. | 9806,65 Па | все области |
|  | атмосфера техническая | - | ат | 9,80665∙104 Па | все области |
|  | миллиметр ртутного столба | mm Hg | мм рт.ст. | 133,3224 Па | медицина, метеорология, авиационная навигация |
| 9. Оптическая сила | диоптрия | - | дптр | 1∙м-1 | оптика |
| 10. Линейная плотность | текс | tex | текс | 1∙10-6 кг/м | текстильная промышленность |
| 11. Скорость | узел | kn | уз | 0,514 м/с (приблизительно) | морская навигация |
| 12. Ускорение | гал | Gal | Гал | 0,01 м/с | гравиметрия |
| 13. Частота вращения | оборот в секунду | r/s | об/с | 1 с-1 | электротехника, промышленность |
|  | оборот в минуту | r/min | об/мин | 1/60 с-1 = 0,016 с-1 (приблизительно) |  |
| 14. Энергия | электрон- вольт | eV | эВ | 1,60218∙10-19 Дж (приблизительно) | физика |
|  | киловатт-час | kW∙h | кВт∙ч | 3,6∙106 Дж | электротехника |
| 15. Полная мощность | вольт-ампер | V∙A | В∙А | - | электротехника |
| 16. Реактивная мощность | вар | var | вар | - | электротехника |
| 17. Электрический заряд, количество электричества | ампер-час | A∙h | А∙ч | 3,6∙103 Кл | электротехника |
| 18. Количество информации | Бит | bit | бит | - | информационные технологии, связь |
|  | байт | B (byte) | байт | - |  |
| 19. Скорость передачи информации | бит в секунду | bit/s | бит/с | - | информационные технологии, связь |
|  | байт в секунду | B/s (byte/s) | байт/с | - |  |
| 20. Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма-излучения и рентгеновского излучения) | рентген | R | Р | 2,57976∙10-4 Кл/кг (приблизительно) | ядерная физика, медицина |
| 21. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения) | бэр | rem | бэр | 0,01 Зв | ядерная физика, медицина |
| 22. Поглощенная доза | рад | rad | рад | 0,01 Дж/кг | ядерная физика, медицина |
| 23. Мощность экспозиционной дозы | рентген в секунду | R/s | Р/с | - | ядерная физика, медицина |
| 24. Активность радионуклида | кюри | Ci | Ки | 3,7∙1010 Бк | ядерная физика, медицина |
| 25. Кинематическая вязкость | стокс | St | Ст | 10-4 м2/с | промышленность |
| 26. Количество теплоты, термодинамический потенциал | калория (международная) | cal | кал | 4,1868 Дж | промышленность |
|  | калория термохимическая | calth | калтх | 4,1840 Дж (приблизительно) | промышленность |
|  | калория 15-градусная | Cal15 | Кал15 | 4,1855 Дж (приблизительно) | промышленность |
| 27. Тепловой поток (тепловая мощность) | калория в секунду | сal/s | кал/с | 4,1868 Вт | промышленность |
|  | килокалория в час | kсal/h | ккал/ч | 1,163 Вт |  |
|  | гигакалория в час | Gсal/h | Гкал/ч | 1,163∙106 Вт |  |

Примечания:

1. Внесистемные единицы величин применяются только в случаях, когда количественные значения величин невозможно или нецелесообразно выражать в единицах СИ.

2. Наименования и обозначения единиц массы (атомная единица массы, карат), времени, плоского угла, длины, площади, давления, оптической силы, линейной плотности, скорости, ускорения, частоты вращения не применяются с приставками.

3. Для величины времени допускается применение других единиц, получивших широкое распространение, например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие, наименования и обозначения которых не применяют с приставками.

4. Для единицы объема вместимости "литр" (буквенное обозначение 1 "эль") допускается обозначение L.

5. Обозначения единиц плоского угла "градус", "минута", "секунда" пишутся над строкой.

6. Наименование и обозначение единицы количества информации "байт" (1 байт = 8 бит) применяются с двоичными приставками "Кило", "Мега", "Гига", которые соответствуют множителям "210", "220" и "230" (1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт). Данные приставки пишутся с большой буквы. Допускается применение международного обозначения единицы информации с приставками "K" "M" "G", рекомендованного Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 60027-2 (KB, MB, GB, Kbyte, Mbyte, Gbyte).

7. Допускается применение других внесистемных единиц величин. При этом наименования внесистемных единиц величин применяются совместно с указанием их соотношений с основными и производными единицами СИ.

|  |  | Приложение 4 к Положению о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике |
| --- | --- | --- |

Относительные и логарифмические единицы величин

| Наименование величины | Единица величины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  | Значение |
|  |  | международное | русское |  |
| 1. Относительная величина: КПД; относительное удлинение; относительная плотность; деформация; относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости; магнитная восприимчивость; массовая доля компонента; молярная доля компонента и т.п. | единица | 1 | 1 | 1 |
|  | процент | % | % | 1∙10-2 |
|  | промилле | промилле | промилле | 1∙10-3 |
|  | миллионная доля | ppm | млн-1 | 1∙10-6 |
| 2. Логарифмическая величина: уровень звукового давления; усиление, ослабление и т.п. | бел | В | Б | 1 Б = lg (P2/P1) при P2 = 10P1 1 Б = 2 lg (F2/F1) при F2 = 10 F1, где P1, P2 - такие одноименные величины, как мощность, энергия, плотность энергии и т.п.; F1, F2 - такие одноименные величины, как напряжение, сила тока, напряженность поля и т.п. |
|  | децибел | dB | дБ | 0,1 Б |
| 3. Логарифмическая величина - уровень громкости | фон | phon | фон | 1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равного с ним по уровню громкости звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ |
| 4. Логарифмическая величина - частотный интервал | октава | - | окт | 1 октава равна log2 (f2/f1) при f2/f1 = 2, где f1, f2 - частоты |
|  | декада | - | дек | 1 декада равна lg (f2/f1) при f2/f1 = 10, где f1, f2 - частоты |
| 5. Логарифмическая величина: ослабление напряжения, ослабление силы тока, ослабление напряженности поля и т.п. | непер | Np | Нп | 1 Нп = lN (F2/F1) при F2/F1 = e = 2,718..., где F1, F2 - такие одноименные величины, как напряжение, сила тока, напряженность поля и т.п., e - основание натуральных логарифмов. 1 Нп = 0,8686 Б = 8,686 дБ |

|  |  | Приложение 5 к Положению о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике |
| --- | --- | --- |

Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин

| Десятичный множитель | Приставка | Обозначение приставки |  | Десятичный множитель | Приставка | Обозначение приставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | международное | русское |  |  | международное | русское |
| 1024 | иотта | Y | И | 10-1 | деци | d | д |
| 1021 | зетта | Z | З | 10-2 | санти | c | с |
| 1018 | экса | E | Э | 10-3 | милли | m | м |
| 1015 | пета | P | П | 10-6 | микро | микро | мк |
| 1012 | тера | T | Т | 10-9 | нано | N | н |
| 109 | гига | G | Г | 10-12 | пико | p | п |
| 106 | мега | M | М | 10-15 | фемто | f | ф |
| 103 | кило | k | к | 10-18 | атто | a | а |
| 102 | гекто | h | г | 10-21 | зепто | z | з |
| 101 | дека | da | да | 10-24 | иокто | y | и |

Примечание:

Для образования кратных и дольных единиц массы вместо единицы массы - килограмм используется дольная единица массы грамм и приставка присоединяется к слову "грамм". Дольная единица массы - грамм применяется без присоединения приставки.

При написании наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ, образованных с помощью приставок, приставка или ее обозначение пишется слитно с наименованием или обозначением единицы. Допускается присоединение приставки ко второму множителю произведения или к знаменателю в случаях, когда такие единицы широко распространены.

К наименованию и обозначению исходной единицы не присоединяются 2 или более приставки одновременно. Наименования десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются путем присоединения приставки к наименованию исходной единицы.

Обозначения десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются добавлением соответствующего показателя степени к обозначению десятичной кратной или дольной единицы исходной единицы. При этом показатель степени означает возведение в степень десятичной кратной или дольной единицы вместе с приставкой.